Приложение 1

Технически изисквания

За доставка на 40 бр. скенери за документи

Технически изисквания и спецификации

40 бр. скенери за документи с ADF Fujitsu fi-6130Z или еквивалентни със следните технически изисквания:

    - Високоскоростен ADF скенер за документи

    - Режим на сканиране - Simplex / Duplex, Color / Grayscale / Monochrome

    - Скорост на сканиране – 40 страници едностранно или 80 импресии в минута при размер на листа А4 и резолюция на сканиране 200dpi

    - Формат на документите от ADF (мин A8, мах A4)

    - Оптична резолюция – 600 dpi

    - Изходна резолюция - цвят (24bit), ниво на сиво (8bit), монохромно (1bit) - 50dpi до 600dpi (adjustable by 1dpi increments)

    - Възможност за двустранно сканиране

    - Капацитет на ADF – min. 50 страници

    - Размер на страницата – до А4

    - Среднодневно натоварване – мин. 4000 страници на ден

    - Възможност за поставяне на документи с различни размери и автоматично разпознаване на размера

    - Възможност за разпознаване при погрешно поемане на няколко листа едновременно (Multi-feed detection)

    - Интерфейс за комуникация – USB 2.0.

    - Работа под следните операционни системи - Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista® (32-bit/64-bit), Windows Server® 2003/2008 (32-bit/64-bit), Windows XP® (32-bit/64-bit)

    - Софтуерни драйвери - TWAIN, ISIS, Scan to Microsoft SharePoint

    - Сертификати - ENERGY STAR® и RoHS

    - Функционалности - възможност за подаване на документи с различен формат, защита на хартията, автоматично разпознаване на формата и цветовете, автоматично разделяне на задачите, scan-to-process, scan to Microsoft SharePoint Server, Scan to Excel, Scan to Word, Scan to PowerPoint, Scan to PDF Editor. Скенерът да може да се интегрира в мрежова среда.

    - Електроконсумация при работен режим - < 40W

    - Тегло .- < 5 кг.

    - Гаранция – мин. 12 месеца

    - Захранване	AC 100V to 240 V ± 10%

    - Окомплектовка - AC кабел, AC адаптер и USB свързващ кабел, DIN A3 Carrier Sheet (x1)

Прогнозна стойност: 60 000 лв. без ДДС